Protocole de mesures relatif aux aérosols (AOT)

A faire quand le soleil est visible (non caché par les nuages). Au moins une fois par jour, (jusqu’à 3 fois par jour) de préference quand le soleil est au zenith.

MATERIEL

1 photomètre

1 carnet de mesure et 1 stylo

OPERATIONS

- Allumer le photomètre : l’appareil affiche Calisph’air puis mode simple puis la température à l’intérieur du boitier.

- Vérifier que cette température ne différe pas beaucoup de la température extérieure.

- Faire un appui long sur le bouton rouge « mesure » : l’appareil affiche mode mesure continu.

- Aligner le rayon solaire capté sur le guide de l’appareil

- Rester stable pendant 30 secondes : les chiffres défilent sur l’afficheur

- Appuyer 3 fois sur le bouton rouge « mesure » : l’appareil affiche alors les valeurs max des longueurs d’ondes enregistrées pour le vert et pour le rouge.

- Noter ces valeurs sur la feuilles de relevé de données.

- Répéter l’opération 3 fois au total : faire une moyenne des 3 résultats

Pour obtenir les AOT correspondantes 2 solutions sont possibles :

- Relier le photomètre à l’ordinateur, les AOT vous seront alors données automatiquement.

- Si vous avez des difficultés pour la  reconnaissance du photomètre par votre ordinateur ou si vous ne pouvez pas le relier à cause de la prise « obsolète » vous pouvez utiliser le tableau fabriqué par Yves Darbarie et mis gracieusement à votre disposition.

Une fois les AOT du jour obtenues, n’oubliez pas de les inscrire sur le site de CALISPH‘AIR.